附件2：病理设备清单及采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮转式切片机 | 1 | 台 | - 一、设备的功能要求：主要用于大体标本病理蜡块的切片，切片厚度1-60μm，手动切片不需要电源。 |
| 2 | 石蜡包埋机-冷却系统 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求：分体式独立冷冻台, 用于病理蜡块切片前样本预冷。 二、功能的技术指标及其他技术参数： 1、分体式独立冷台, 用于病理蜡块切片前样本预冷。 2、使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。 3、环境自适应控制模块可确保冷台工作温度始终稳定在 -6 °C。（-5℃~-7℃） 4、冷台上的最佳温度分布可防冷凝功能 5、制冷台面大，可容纳≥60 个蜡块。 6、工作环境温度范围+20 °C 至 +30 °C 7、尺寸和重量 宽度： 400 mm，深度： 605 mm，高度： 385 mm 重量： 30 kg 8.质保期≥5年 9.若设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备中标商承担，采购方无需支付费用 |
| 3 | 摊片机 | 1 | 台 | 一、设备的功能要求： 摊片机：恒温水浴加热，利用温水张力舒展石蜡切片，消除褶皱、展平组织，方便捞片，带恒温控温、防干烧保护。 干（烤）片机：恒温加热平台，对玻片切片烘干、烤片固定，使组织牢固粘附玻片，兼具预脱蜡作用，控温稳定、安全防护完善。 质保期≥5年 若设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备中标商承担，采购方无需支付费用 |