| 序号 | 名称 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购设备名称 | 冠脉搭桥手术器械 |
| 2 | 用途及适用人群 | 成人粥样硬化冠脉患者 |
| 3 | 设备的功能要求 | 满足粥样硬化冠脉搭桥外科手术 |
| 4 | 功能的技术指标及其他技术参数 | 1、显微持针钳碳化钨粉末涂层钳口直头，弹簧圆柄把带锁扣，长度 210mm，推荐夹持 5-0 的针， 2 显微持针钳，钻石粉末涂层钳口直头弹簧圆柄把带锁扣，长度 210mm推荐针 7-0 3 笔试圆柄显微剪，角度 45 ° , 刃长 10mm ，长 210mm 4 笔试圆柄显微剪，角度 125 ° , 刃长 10mm ，长 210mm 5 、显微组织镊 Debakey 齿口直头，头宽 1.2mm ，长度 195mm笔式圆柄平台镊，碳化钨喷涂钳口，带配重，长 210mm 6 、显微组织镊扁柄平台镊，碳化钨喷涂钳口，长 200mm超锋利环柄剪刀，长 180mm ，弯型 7 显微止血夹，哈巴狗 Debakey 齿直钳口，工作端长 12mm，长 51mm，180g 8 、显微止血夹哈巴狗 Debakey 齿弯钳口，工作端长 12mm ，长度 46mm， 180g 9 、止血钳 DeBakey1*2 齿钳口，齿长 35mm ，长 220mm 10 、施夹钳（不带夹）钛夹钳，20 ° , 长度 200mm ，红，小宽型钳 11、胆道探条，直径 1.0mm ，总长 200mm ，记忆金属 12 、胆道探条，直径 1.5mm ，总长 200mm ，记忆金属 13 、胆道探条，直径 2.0mm ，总长 200mm ，记忆金属 14 、冲洗吸引管肝素针头，头端φ2.0mm ，长度 45mm ，椭圆针头 15 、手术刀柄总长 180mm |